USB TO 2 * RS232 cable

安裝及使用說明書

1. 產品簡述

這款產品為RS232串口設備連接USB主機提供了經濟的解決方案。使得串口設備具有即插即用、熱插拔等功能，滿足筆記本連接工控機等串口設備，串口傳輸速率可達230K，該產品支援USB1.1傳輸,同時支援USB2.0.

2. 產品規格

2.1 符合USB1.1標準

2.2 支援標準的RS232介面的終端

2.3 即插即用，無須設定I/O位置和IRQ

2.4 支持2個獨立的RS-232串口

2.5 支持 Win98se/Me/2000/xp/2003和 Mac OS 10.x

3. 安裝驅動

注：先不要將產品的USB介面接到電腦上

請參考以下的安裝步驟：

3.1 打開產品驅動的所在目錄，如下圖

3.2 雙擊 “ Setup.exe ”，出現以下介面，請單擊 “ Install ” 開始安裝驅動

3.3 在安裝驅動的過程中，將會出現如下兩個介面，請單擊 “ 仍然繼續 ”，繼續安裝產品驅動

3.4 驅動安裝完畢，請單擊 “ Exit “，退出安裝程式

3.5請將產品的USB 介面連接到電腦上，系統會識別它，並開啟 “ 找到新的硬體嚮導 ” ，請選擇 “ 否，暫時不 ”，單擊 ”下一步 ”，繼續下一步。

3.6 請選擇 “自動安裝軟體”，單擊 “ 下一步 ”，繼續安裝

3.7 在安裝過程中，將會出現以下介面，請選擇 “ 仍然繼續 ” ,繼續安裝驅動

3.8 驅動安裝完成，請單擊 “ 完成 ”，退出這一步安裝程式

3.9 系統繼續識別到這款產品的其中一個串口，請選擇 “ 否，暫時不 ”，單擊 “  下一步 ” ，開始安裝第一個串口的驅動

3.10 請選擇 “ 自動安裝軟體 ”，單擊 “ 下一步 ”

3.11 在安裝過程中，將會出現以下介面，請選擇 “ 仍然繼續 ” ,繼續安裝驅動

3.12 驅動安裝完成，請單擊 “ 完成 ”，退出這一步安裝程式

3.13 這時系統狀態欄右下角會出現一個泡沫提示 “ 新硬體已安裝並可以使用了 ”

3.14系統繼續識別到這款產品的另一個串口，安裝步驟請參考 3.9 ～ 3.13

4. 使用實例

4.1在這裏，以串口滑鼠為例子，請看下圖

4.2 請將這款產品從電腦的USB 介面撥下，然後將串口滑鼠接到這款產品的串口上，再將這款產品的USB 介面接到電腦上

注：串口設備不支援熱插撥，USB 設備支援熱插撥，所以一定要將這款產品撥下來，接好串口滑鼠，再接到電腦的USB介面。否則就只有重新啟動電腦，系統才能識別到它。

4.3連接到電腦之後，系統會識別它，並開啟 “ 找到新的硬體嚮導 ” ，請選擇 “ 否，暫時不 ”，單擊 ”下一步 ”，開始安裝它的驅動

4.4 請選擇 “自動安裝軟體”，單擊 “ 下一步 ”，繼續安裝

4.5 開始安裝驅動，如下圖

4.6 驅動安裝完成，請單擊 “ 完成 ”，退出安裝程式

4.7 驅動安裝好之後，就可以使用了

5. 卸載驅動程式

5.1 打開產品驅動的所在目錄，如下圖

5.2 雙擊 “ MosUnst.exe ” ，出現以下介面，請單擊 “ OK ”，開始卸載驅動程式

5.3 卸載完成之後，請單擊 “ Exit ”，退出卸載程式

6. 附錄

如果有需要，可以到 “ 設備管理器 ” ，在 “ 埠 ” 那裏找到 “ USB-to-Serial Port Driver ”，雙擊它，進入它的屬性，就可以修改它的埠號及相關參數。

6.1 在 “ Features ”  ---  “ COM Port Number ”這裏，有很多埠號，你可以根據需要修改，選定之後，請單擊確定。

6.2 如果需要修改它的參數，請選擇 “ Configure Serial Port ” 按鈕，進入參數設置介面，然後根據需要修改，修改之後，請單擊 “ Set ”。