USB 2.0 TO DVI

用戶手冊

1.產品簡介

USB2.0 TO DVI Adapter將一個USB2.0介面轉為一個DVI介面或VGA介面，一台電腦可以通過USB2.0介面另外添加最多達六個顯示器視窗,擴展您的Windows桌面到多個顯示幕上,並可同時觀看多個程式視窗.鏡像模式可使所有顯示器顯示相同的畫面，延伸模式可使幾個顯示器上顯示不同的畫面。

2. 産品特性:

 符合USB 2.0標准,同時向下相容USB 1.1標准

 DVI輸出介面

 安裝使用簡單

 支援功能模式: 1.主顯示 2.延伸 3.鏡像

 從容面對多視窗任務處理(不用來回在視窗間切換)

 不需額外電源

 支持即插即用

 支援WIN2000 SP4以上作業系統

 螢幕解析度：640×480、720×480、768×576、800×600、1024×768、1280×720、1280×1024、1360×768、1366×768、1440×900、1600×1200、1680×1050

 本產品接上DVI TO VGA轉接頭時，最大解析度為1280×1024.

 DVI或VGA線的長短會影響解析度範圍.

 顏色品質：中（16位）/最高（32位）

 螢幕旋轉：正常、左轉、右轉、倒轉

3．系統要求

電腦的最低硬體要求為：

CPU必須具有1.2 GHz的時鐘頻率。

記憶體為256MB或更高（ 推薦512MB）

USB 2.0埠。

30M的可用磁碟空間

CD - ROM或DVD驅動器

4．驅動程式的安裝(WIN2K/XP)

請遵循如下步驟去安裝USB2.0  TO DVI 驅動程式

- 打開電腦並確認USB埠可用且工作正常

2.  在安裝驅動程式時，請不要在電腦上連接USB2.0  TO DVI

- 請雙擊" DisplayLink-4.5.12866.0.exe ",開始安裝

4, 選擇和系統相同的語言，然後用滑鼠點擊“同意”按鈕，繼續安裝，如下圖：

5． 安裝程式會出現一下畫面的提示：

6．讓程式自動安裝完成，安裝程式會可能出現以下提示的畫面，點擊“確定”按鈕，讓電腦重新啟動，安裝程式完成。

- 安裝完成之後，請把USB2.0  TO DVI  插到USB埠上，系統將會檢測到它，如圖：

- 出現如圖介面，說明USB2.0 TO DVI已經被驅動完成

- 檢查“裝備管理器”，你可以看到Displaylink Graphics Adapter/Displaylink Mirror Adapter

.

  - 在“系統桌面”--------“顯示屬性”--------“設置”裏可以見到顯示器和顯示卡的匹配情況！如下圖：

5．移除驅動程式

- 打開電腦系統的“控制面板--------添加或刪除程式”在程式裏找出有“DisplayLink Graphics”程式，如圖：

2．用滑鼠選種以上程式，然後點擊“刪除”按鈕，移除安裝程式。

6. 使用方法:

產品接法示意圖如下：

6.1 延伸

6.1.1 延伸（左）

在主顯示器桌面右下角點擊圖示”  “，彈出“輔助顯示器對話方塊”；選擇編號2→“延伸至（X）”→“左”;

畫面會向主顯示器的“左邊”延伸到輔助顯示器（2）,如下圖：

主顯示器                      輔助顯示器（2）

6.1.2 延伸一個視窗到6台顯示器

⑴點擊任意顯示器編號，進入“高級（A）”，彈出如下圖對話方塊；按住滑鼠左鍵不放，將“輔助顯示器圖示”拖動到如下圖“圖示”位置，並將每台輔助顯示器調成同一解析度，並點擊“確定”。

⑵當調整好“輔助顯示器圖示”位置後，將當前視窗（按住滑鼠左鍵不放）向右拖動到其餘幾台輔助顯示器上。

效果如下：

①：主顯示器        ②：輔助顯示器“2”     ③：輔助顯示器“3”

④：輔助顯示器“4”    ⑤：輔助顯示器5”     ⑥：輔助顯示器“6”

⑦：輔助顯示器“7”

6.2 . 鏡像

在主顯示器桌面右下角點擊產品圖示”  “，彈出“輔助顯示器對話方塊”；選擇編號2→“鏡像”，輔助顯示器上顯示的畫面與主顯示器同步。

主顯示器                        輔助顯示器（2）

備註：當有幾台顯示器時，依次調節每個顯示器的“延伸”或“鏡像”功能，看相應的顯示器的變化，可確定每台顯示器所對應的編號。